北航微电子学院Aether入门教程 - 0

- 电脑及账号设置

用户需要通过SSH工具连接至服务器，并创建一个VNC服务，以下通过MobaXterm为例演示：

  - 创建SSH连接

  - 打开MobaXterm

  - 在Session中选择SHH

  - 在Remote host中输入服务器地址 10.111.3.128

  - 按下回车或OK

  - 双击刚建立的session，然后再登陆界面输入你的账号和密码(你的名字小写拼音，例如张三的账户和密码就是zhangsan)，登陆成功后会看到如下界面

  - 创建VNC连接：在命令行中输入 vncserver，系统将自动建立一个VNC，其中冒号后面的数字是需要记住的序列号，如图中的5。第一次创建时需要设置一个密码，推荐简单好记的。

  - 通过VNC软件登陆到VNC服务器：例如打开TigerVNC后，在服务器名称中输入服务器的IP地址加上之前生成的序列号，比如10.111.3.128:5。然后点击连接。

- Aether环境加载

  - 在桌面点击右键并选择打开一个端口open in terminal:

  - 因为默认的文件目录是Desktop，我们需要创建一个新的文件夹并进入文件夹：

- mkdir Aether

- cd Aether

  - 在端口中输入如下命令来加载cadence的启动环境，并用命令virtuoso打开Aether软件：

- source /opt/EDA/empyrean/setup.bash

- aether

  - 之后将能看到Aether软件的主界面DM (Design Manager):

  - 最后我们需要加载工艺库文件，在Tools中找到Library Path Editor，

并输入我们使用的工艺库名称 018um_PDK和路径/opt/PDK/DEMO/018um_PDK

  - 现在我们就可以开始我们的设计和仿真了